· 




Continental Teves AG & Co. oHG
Varuinformationsblad enligt 92/112/EG





                  Sida 5/5
Handelsnamn:

ATE - DOT 4 - Bromsvätska SL
Ämneskod: SXR024726;  Version 4-5 / D 






Version 2001-10-18











Utskriftsdatum: 0000-00-00 00:00

1. 
Produktnamn och leverantör

Produktinformation :  

Handelsnamn:

Safebrake 6m  (DOT 4)
Uppgifter om leverantör / tillverkare

Leverantör:




 
Tillverkare:

Continental Teves AG & Co. oHG


CLARIANT GmbH


D-60441 Frankfurt / Germany


D-65926 Frankfurt



Telefax:

+49 69 - 760 1061


Telephone:
+49 69 ‑ 7603 - 1

 
      Tel.: +49 69 - 305-18000

Informationslämnande områden:


Zentrallabor / Zentraler Umweltschutz

     
Division Functional Chemicals, RQA 


Tel.: +49 69 - 7603
- 1 



 
Tel.: +49 69 - 305-2092

Nödtelefon 






Rådgivningsstelle för förgiftningar

Tillverkarens nödtelefon


+49 30 - 19240 
i   Berlin


+49 69‑305‑6418

2.
 Sammansättning/Ämnenas klassificering
Kemisk karakterisering:

Teknisk blandning av polyetylenglykoler, polyetylenglykoletern och deras borsyreester, aminer, additiva och stabilisatorer.

Farliga ämnen:


Dietylenglykol




Koncentration
:
<  10,000 %

CAS nummer
:
111-46-6





Farosymbol
:
Xn




R - fraser

:
22

Butylpolyglykol

Koncentration
:
< 20,000
%

CAS - nummer
:
9004-77-7





Farosymbol
:
Xi




R - fraser

:
36


Trietylenglykoldimetyleter

Koncentration
:
< 5,000
%

CAS - nummer
:
112-49-2





Farosymbol
:
Xn




R - fraser

:
62   63

3.  Möjliga faror




Inga särskilda risker kända.

4. 
Första hjälp

Allmän information:

Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder.

Vid hudkontakt:

Vid hudkontakt, skölj genast med mycket vatten.

Vid kontakt med ögon:

Vid kontakt med ögon, skölj alltid grundligt med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid förtäring:

Uppsök omedelbart läkare.

5. 
Åtgärder vid brand

Lämpliga släckmedel:

spridd vattenstråle

släckpulver

alkoholbeständigt skum

koldioxid

6. 
Åtgärder vid spill

Personliga skyddsåtgärder:


Sörj för god ventilation


Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Åtgärder för att skydda miljön:

Får ej släppas ut i avloppet eller till vattenmiljön.

Åtgärder vid spill:

Samla upp spill med absorberande material (t.ex. sand, kiselgur, såg-
spån, syraabsorbent eller universalabsorbent).
Omhändertag enligt föreskrift.

7.
Hantering och lagring
Råd för säker hantering:


Inga särskilda åtgärder erfordras vid lagring och hantering enligt föreskrift.

Förebyggande av brand och explosion:

Förvaras åtskilt från brännbara ämnen.
Temperaturklass:
T3

Övrigt:


Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

Lagerklass

10
Brännbar vätska (sovida ej LGK 3A resp. 3B)

8.
Förebyggande skyddsåtgärder
Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta.

2,2´-OXIDIETHANOL 


CAS-nummer: 111-46-6


Tyskland  TRGS 900, gränsvärden i luften på arbetsplatsen „Luftgränsvärden“


Tyskland  TRGS 900, lista över luftgränsvärden maximal arbetsplatskoncentration
Revisionsstånd: 10 2000



MAK: 
Värde: 

44mg/m³

10 ppm

Allmänna skyddsåtgärder:


Undvik kontakt med ögonen och huden.


Undvik inandning av ångor.

Hygieniska åtgärder:

Förvaras åtskilt från livsmedel.

Använd hudsalva i förebyggande syfte.

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar:

gummihandskar

Ögonskydd:

skyddsglasögon

9. 
Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
 

: flytande

Färg


: gul

Lukt


: karakteristisk

Stelningspunkt

< - 70 
C



metod : DIN 51583

Koktemperatur

>  260
°C




metod: FMVSS 116

Flampunkt

>  130
°C


 

metod: DIN 51376

Tändtemperatur

>  200
C



metod: DIN 51794

Undre explosionsgräns
 1,5 % (V)

Ångtryck


< 1 
mbar (20 °C)

Densitet


1,055 - 1,075  g/cm³ (20 °C)



metod: DIN 51757

Vattenlöslighet:

löslig
( 20 °C)

pH‑värde

7,5 - 9
( 20 °C)



metod: FMVSS 116

Viskositet kinematisk
15 - 17,5
mm²/s ( 20 °C)



metod: FMVSS 116

Övrigt  (fys.‑kem.):
Produkten är hygroskopisk.

10. 
Stabilitet och reaktivitet
Termiskt sönderfall

Sönderfaller ej vid användning enligt föreskrift.


Farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

11.
Toxikologisk information
Anmärkning


Toxikologiska data saknas.

Klassificering enligt beräkningsmetod i beredningsdirektiv 88/379/EEG. 

12. 
Ekologisk information
Biologisk nedbrytbarhet

:
90  % (15d)






lättnedbrytbar






metod:
statisk test

Fisktoxicitet


: 
LC50
250 – 350 mg/l (96h, guldfisk)





metod: DIN 38412 T.15

Bakterietoxicitet


:
EC50
6,25 mg/l

Lösta kolföreningar (DOC)

:
490 mg/g

Kemisk syreförbrukning (CSB)
:
1.805  mg/g




13. 
Avfallshantering
      
Produkt: Kontakta kommunen. Förbränning i avfallsugn rekommenderas
14. 
Transportinformation
ADR


EJ FARLIGT GODS

RID


EJ FARLIGT GODS

 
ADNR


EJ FARLIGT GODS

IMDG

 
EJ FARLIGT GODS

IATA


EJ FARLIGT GODS

15.
Klassificering, märkning m.m.
Märkning enligt EU:s riktlinjer


Enligt EU:s riktlinjer är produkten ej märkningspliktig.
Nationella föreskrifter:

WGK (tysk vattenfarlighetsklass, skala 0-3):
1 lätt farorisk (uppgift efter blandningsregel enligt VwVwS).

Övriga föreskrifter
:



VbF ej fastställt

MAK ej fastställt
16.
Övrig information
Alla uppgifter grundar sig på våra aktuella kunskaper. De ska beskriva våra produkter med hänsyn till säkerhetskraven.  Detta betyder inte att de garanterar speciella egenskaper. 

PGU / Varuinformation Bromsvätska ATE Super Dot4  

